⚡ HARDWARE-LEVEL CDI & PRIVATE CLOUD FEASIBILITY REPORT

Liqid Composable GPU & Memory Pooling 기술 분석
& MZC AI Full Stack 연계 / 총판 사업 타당성 검토

소프트웨어 정의 GPU/DRAM 풀링(CDI) 기술 심층 분석, NVIDIA NVL-72 대비 7배 코어 비용 절감 및 90% KV Cache 가속 효과 검토, 그리고 ISSU(Solution Sales & Presales) 조직 특성 및 인프라 제약 기반의 Private Cloud 파트너 세일즈 오퍼링 전략

[1] ISSU 조직 배경 및 분석 기본 전제

Solution Sales / Presales 조직 특성, 파트너 판매 구조 및 인프라 제약 조건

🏛️ ISSU(Integrated Solution Sales Unit) 조직 정의 및 비즈니스 모델 • [조직의 본질]: ISSU는 메가존클라우드의 솔루션 세일즈(Solution Sales), 기술 영업 및 프리세일즈(Presales) 중심 조직입니다. • [하드웨어 솔루션의 성격]: H/W를 직접 제조하거나 사내에 장비를 보유하지 않으며, 당사는 '세일즈 오퍼링(Offering)' 및 아키텍처 컨설팅 패키지 형태로 포트폴리오를 보유합니다 (현재 AIDC 사업에 대하여 검토 중이나, 구체화된 내용은 없음). • [판매 및 공급 체계]: 실제 하드웨어의 조달, 납품, 유지보수 및 구축은 델(Dell)과 엔비디아(NVIDIA) 파트너를 통하여 이루어짐. • [현재의 인프라 제약]: 현재 ISSU 내부에는 하드웨어를 직접 설치하여 테스트할 수 있는 자체 실증 Infra가 부재한 상태입니다.

[2] Liqid(리키드) 핵심 기술 요약

PCIe Gen5 기반 GPU & DRAM 분리 및 소프트웨어 정의 동적 풀링 (CDI)

Liqid는 서버 내부에 고정되어 있던 GPU와 메모리(DRAM)를 섀시 단위로 분리(Disaggregation)하고, 초고속 PCIe Gen5 x16 패브릭과 소프트웨어(Liqid Matrix)를 통해 필요한 만큼 동적으로 묶어주는 Composable Disaggregated Infrastructure (CDI) 플랫폼입니다.

| 핵심 기술 영역 | 상세 기술 내용 및 엔터프라이즈 가치 |
| --- | --- |
| 1. PCIe Gen5 패브릭 기반 GPU/DRAM 풀링 | • Liqid Expansion Chassis: 섀시당 10x GPU(최대 30x GPU 풀링), 섀시당 40TB DRAM(최대 200TB 풀링) • 기존 서버 자산 100% 보호: Dell, HPE, Cisco, Supermicro 등 기존 1U~4U 서버에 PCIe HIC 카드만 장착하여 연결 • 초저지연 버스 전송: 네트워크 스위치 오버헤드 없이 네이티브 PCIe Gen5 속도로 자원 공유 |
| 2. Liqid Matrix SW 동적 자원 오케스트레이션 | • 소프트웨어 정의 자원 할당: 물리적 케이블 재연결 없이 GUI/API로 서버에 GPU/메모리를 1초 만에 증설/회수 • Kubernetes & Slurm 플러그인: 컨테이너 워크로드 요구량에 맞춰 GPU 개수 및 DRAM 크기를 자율 스케줄링 • 자원 과다 프로비저닝(Overprovisioning) 75% 절감 및 서버 수 75% 감소 |
| 3. 대용량 DRAM 풀링 & 90% KV Cache 가속 | • 최대 200TB 초대형 DRAM 풀: 단일 GPU 메모리 한계를 극복하는 거대 메모리 공유 풀 제공 • 90% KV Cache Hit Rate: LLM 긴 문맥 추론 시 토큰 재연산(Recompute)을 제거하여 추론 속도 7배 향상 • Tokens per Watt 2배 극대화 및 코어당 전력 소모 5배 절감 |

[3] 엔비디아 NVL-72 vs Liqid PCIe-72 심층 비교 분석

독점 수랭 턴키 팩토리 대비 공랭 데이터센터 TCO 최적화 비교

| 비교 지표 | NVIDIA NVL-72 (독점 턴키 팩토리) | Liqid PCIe-72 (컴포저블 풀링) |
| --- | --- | --- |
| GPU 및 아키텍처 | 72x B200 NVLink 일체형 (고정형 랙) | 72x RTX 6000 Ada / L40S PCIe (동적 풀링) |
| 코어당 단가 / 비용 | ~$30,000/GPU (Core당 $2.21) | ~$7,500/GPU (Core당 $0.31, 약 7배 우수) |
| 전력 소모 (Power) | ~150 kW (특수 수랭식 랙 필수) | ~60 kW (일반 공랭식 랙 지원, 5배 우수) |
| 데이터센터 요구조건 | 수랭 설비 완비된 신축 데이터센터 전용 | 기존 일반 기업 전산실/데이터센터 즉시 설치 |
| 인프라 유연성 | 정적 구성 (Static, 변경 불가) | S/W 기반 동적 자원 재할당 (Composable) |
| LLM 추론 경제성 | 대규모 학습 중심, 추론 시 과도한 TCO | 대용량 DRAM KV Cache 연동 시 최상위 Tokens/$ |

[4] 엔터프라이즈 고가용성(HA) 및 PCIe/NTB 구조적 제약 · 성능 비교

고가용성 리스크, 랙 스케일 제약 및 NVLink / InfiniBand 대비 대역폭·지연속도 비교

■ 1. 고가용성(HA) 및 단일 장애점(SPOF) 리스크 평가

• Expansion Chassis 레벨 SPOF: Liqid 섀시 1대에 최대 30개 GPU 및 다수 호스트가 연결되므로, 섀시 전원/PCIe 스위치 고장 시 연결된 모든 서버의 AI 서비스가 동시 중단되는 장애 확산 위험이 존재합니다.
• PCIe 링크 페일오버의 한계: 이더넷/InfiniBand(LACP/BGP)와 달리 PCIe 하드웨어 버스 단절 시 OS 커널 패닉(PCIe AER) 및 CUDA 컨텍스트 강제 종료가 발생할 수 있어 무중단 하드웨어 페일오버에 태생적 한계가 있습니다.
• 컨트롤 플레인(Liqid Matrix) 이중화: Matrix 오케스트레이터의 Active-Standby 이중화 및 메타데이터 동기화 아키텍처가 필수 검증 항목입니다.

■ 2. PCIe & NTB(Non-Transparent Bridge) 확장성 제약

• 초기 세팅 후 동적 토폴로지 변경의 제약: PCIe는 기본적으로 트리(Tree) 구조의 정적 버스 열거(Bus Enumeration)에 의존합니다. 런타임 동적 재할당(Hot-plug) 시 OS 커널 드라이버 및 CUDA 런타임 리로드 간헐적 불안정성이 발생할 수 있습니다.
• 랙 스케일(Rack-Scale) 한계: 단일 섀시(최대 30x GPU) 및 단일 Pod(최대 16대 서버) 범위 내에서는 효과적이나, 멀티 랙(Multi-Rack) 이상의 대규모 클러스터로 확장 시에는 결국 InfiniBand/RoCEv2 네트워크 브릿징이 강제됩니다.

■ 3. 패브릭 성능 비교 매트릭스: NVLink vs InfiniBand vs Liqid PCIe (NTB)

| 패브릭 규격 | 양방향 대역폭 | 전송 지연 (Latency) | 워크로드 적합성 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA NVLink 5 (B200 / NVL-72) | 1,800 GB/s (1.8 TB/s) (Liqid 대비 약 28배) | ~100 ns (초저지연) | 초거대 LLM 분산 사전학습(Pre-training) 및 텐서 병렬화(TP) 필수 |
| NVIDIA InfiniBand (NDR 400G / XDR 800G) | 50 ~ 100 GB/s per Port (400G ~ 800G) | ~600 ns ~ 1 µs (RDMA 가속) | 멀티 노드/멀티 랙 대규모 분산 클러스터링 글로벌 표준 |
| Liqid PCIe Gen5 x16 (NTB Fabric Pooling) | ~64 GB/s (단방향 32 GB/s) | ~200 ~ 400 ns (NTB 맵핑 오버헤드) | ❌ 대규모 분산 학습 부적합 ✅ 독립 추론 서빙 & 대용량 KV Cache 공유 최적 |

[5] 엔터프라이즈 프라이빗 AI 하드웨어 토탈 패키지 제안 모델

서버 + GPU + 풀링 섀시 + 스토리지 + RHOAI 결합 턴키 토탈 어플라이언스

엔터프라이즈 고객에게 Liqid를 개별 부품이나 단품 카드로 제안할 경우 도입 및 검증 장벽이 높아지므로, '서버(Dell) + 가속기(NVIDIA) + 풀링 섀시(Liqid) + 플랫폼(RHOAI) + 올인원 랙'이 결합된 '엔터프라이즈 프라이빗 AI 하드웨어 토탈 패키지' 형태의 턴키 오퍼링으로 제안합니다.

| 구성 영역 | 토탈 패키지 표준 하드웨어 & S/W 규격 | 조달 및 수행 주체 |
| --- | --- | --- |
| 호스트 컴퓨팅 (Compute Host) | Dell PowerEdge R760 / R660 (Dual Intel Xeon, 4~8 노드) • PCIe Gen5 HIC 기본 탑재 | 델(Dell) 총판 파트너사 (물리 서버 조달 및 H/W 보증) |
| 컴포저블 풀링 (CDI Chassis) | Liqid UltraStack PCIe Gen5 섀시 (1~2대) • 섀시당 10~30x GPU 수용, 최대 200TB DRAM 풀링 | MZC ISSU (총판 라이선스) + H/W 파트너 랙 마운팅 |
| AI 가속기 (GPU Accelerator) | NVIDIA RTX 6000 Ada (48GB) 또는 L40S PCIe 16~32대 • 공랭식 데이터센터 최적화 가속기 팩 | 엔비디아(NVIDIA) 파트너사 (GPU 공급 및 엔터프라이즈 지원) |
| 엔터프라이즈 스토리지 (Storage) | Dell PowerScale / All-Flash NVMe 스토리지 (100TB~) • RAG 문서 파이프라인 및 고속 벡터 저장소 | 델(Dell) 파트너사 |
| 플랫폼 & 솔루션 (AI Software Stack) | Liqid Matrix SW + Red Hat OpenShift AI (RHOAI) • MZC 엔터프라이즈 문서 파이프라인/코딩 에이전트 탑재 | MZC ISSU (AI 아키텍처 SI & 통합 플랫폼 구축) |

[6] 엔터프라이즈 비용 분석 및 TCO 경제성 검토

초기 투자(CapEx), S/W 라이선스, 전력/상면(OpEx) 및 3개년 TCO 비교

Liqid CDI 기반 솔루션의 사업성 평가에서 핵심은 초기 하드웨어 투자(CapEx), 소프트웨어 라이선스, 그리고 데이터센터 운영비(OpEx)를 종합한 3개년 TCO 경제성입니다.

| 비용 비교 항목 | [시나리오 A] NVIDIA NVL-72 (B200 수랭 턴키) | [시나리오 B] 전통적 고정형 서버 (4x 8-GPU R760, 32x L40S) | [시나리오 C] MZC Composable AI (1x Liqid + 32x L40S 풀링) |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기 H/W 도입비 (CapEx) | 약 35억 ~ 45억 원 | 약 12억 ~ 14억 원 (서버 4대) | 약 7억 ~ 9억 원 (서버 1~2대) |
| 특수 설비 공사비 | 수십억 원 (수랭 배관 필수) | 없음 (일반 공랭 전산실) | 없음 (일반 공랭 전산실 즉시 구축) |
| 3개년 S/W 라이선스 | NVAIE 기본 포함 | RHOAI 4노드분 (상대적 고비용) | RHOAI 1~2노드분 + Matrix (약 40% 절감) |
| 3개년 전력 및 상면비 | 약 4.5억 ~ 6억 원 (150kW) | 약 2.5억 ~ 3.5억 원 (서버 4대) | 약 1.5억 ~ 2억 원 (60kW, 40% 절감) |
| 3개년 총 TCO 합계 | 50억 원 이상 (특수 연구소) | 약 16억 ~ 19억 원 | 약 10억 ~ 12억 원 (약 35~40% 절감) |

■ 3. 신규 비즈니스 인력/조직 셋업 비용 및 BEP(손익분기점) 시뮬레이션

| 비즈니스 셋업 & 수익 항목 | 비용 및 시장 현실 산정 근거 | 연간 재무 영향 |
| --- | --- | --- |
| 전담 조직 셋업 비용 (5인 전담팀 구성) | • 세일즈/프리세일즈 2명 + 전문 CDI 엔지니어 2명 + PM 1명 • 교육 및 데모 랩 운영비 포함 | 연간 고정비 약 7억 ~ 9억 원 |
| 건당 사업 순마진 (Unit Margin) | • Liqid S/W 라이선스 마진 + 아키텍처 SI 용역비 • 건당 평균 마진 약 3,000만 ~ 5,000만 원 | 건당 순마진 약 4,000만 원 |
| 국내 시장 수주 현실 (Annual Pipeline) | • 국내 엔터프라이즈 CDI 시장은 초기 니치 단계 • 1차년도 예상 수주: 연간 1 ~ 2건 | 1차년도 이익 약 6,000만 ~ 1억 원 |
| 예상 BEP 도달 기간 | 연간 고정비(8억) 회수를 위해 연간 20건 이상 수주 필요 ➔ 단기간 내 달성 불가능 | 최소 2.5년 ~ 3년 소요 (1년 내 달성 불가 ➔ 부정적) |

• 200여 가지 ISV 파트너 재평가 기준 적용: 경쟁력, 시장 성장성, 매출 기여도를 기준으로 200여 개 파트너십을 엄격히 정예화했듯이, 기술적으로 문제가 없더라도 BEP가 1년 단위 이상 소요(2.5~3년)되는 신규 솔루션은 비즈니스 편입에 대해 부정적으로 평가합니다.
• 현재 상태 규정: 현재 Liqid는 '단순 기술적 검토(Technical Exploration)' 단계로 동결하며, 신규 전담 조직 셋업이나 공식 솔루션 추가는 전면 보류합니다.

[7] MZC AI Full Stack 합류 및 Private Cloud 총판 사업 타당성

프레임워크 파편화 방지, 분기 100억 총판 허들 및 H/W 직접 핸들링 검토

■ 1. 솔루션 프레임워크 파편화 방지 및 공식 편입 부정적

• 프레임워크 파편화 방지: 기술적으로 가능하다고 무분별하게 신규 H/W를 추가할 경우, 솔루션 프레임워크가 파편화되고 사후 지원 부담이 가중되므로 공식 편입을 지양합니다.
• 분기 100억 원 총판 허들 미달: MZC 총판 비즈니스 편입 기준(분기 100억 원 이상)에 크게 미달하며, BEP 도달 기간이 1년 이상 소요되므로 총판 사업 편입은 불가합니다.
• 하드웨어 직접 핸들링 배제: MZC가 H/W 수입·재고·AS를 직접 담당하는 위험은 원천 차단합니다.

■ 2. Dell / NVIDIA 공인 총판 지위 활용에 집중

• 기존 핵심 총판 역량 레버리지: MZC가 이미 공인 총판 지위를 확보하고 있는 Dell PowerEdge 서버 및 NVIDIA GPU 표준 라인업에 모든 영업 및 엔지니어링 역량을 집중합니다.
• 특수 고객 제한적 연계: 사내 기존 서버 재활용을 강력히 요구하는 특수 사이트에 한하여, 물리 섀시는 H/W 파트너가 납품하고 MZC는 S/W SI로만 선별 대응합니다.

[8] 종합 결론 및 전략적 의사결정 가이드라인

Dell/NVIDIA 총판 비즈니스 집중 및 H/W 직접 핸들링 배제

• 1. 현재 상태 규정: '단순 기술적 검토' 단계로 유지: 기술적 가능성은 확인하였으나, BEP 1년 초과(2.5~3년) 및 전담 조직 셋업 부담으로 인해 MZC 공식 솔루션 편입은 부정적(보류)으로 결론

• 2. Dell / NVIDIA 공인 총판 사업에 집중 (Core Business First): 솔루션 프레임워크 파편화를 방지하고, 메가존클라우드의 핵심 강점인 Dell PowerEdge + NVIDIA 표준 엔터프라이즈 인프라 비즈니스에 전사 역량 집중

• 3. H/W 직접 핸들링 배제 원칙 준수: 분기 100억 원 미달 및 재고·AS 리스크에 따라 Liqid 하드웨어 직접 총판/유통은 추진하지 않음